- المواصفات الفنية ( خط انتاج كرتون اتوماتيك )

خط إنتاج الكرتون الأوتوماتيكي يستخدم لإنتاج الكرتون المموج ثلاثي أو خماسي أو سباعي الطبقات يعمل بنظام تحكم كامل يضمن سرعة ودقة عالية في التشغيل مع جودة ثابتة في الإنتاج

المكونات الرئيسية

وحدة تحميل الرولات Mill Roll Stand تحميل هيدروليكي كامل عدد الرولات من اثنين إلى ثلاثة أقصى قطر رول 1400 مم عرض الورق من 1400 إلى 2500 مم نظام شد أوتوماتيكي
وحدة التسخين المسبق Preheater تسخين بالبخار ضغط من 8 إلى 10 بار تحكم آلي بدرجة الحرارة والرطوبة أسطوانة تسخين قطرها 600 مم
وحدة التمويج Single Facer أسطوانات مطلية كروم أو Tungsten Carbide قطر الأسطوانة من 280 إلى 320 مم سرعة التشغيل حتى 150 متر في الدقيقة نظام لصق بالغراء النشوي ضغط البخار من 7 إلى 10 بار
وحدة اللصق المزدوج Double Backer تسخين بالبخار أو الغاز تحكم إلكتروني بدرجة حرارة الأسطوانات نظام ضغط بالسير الناقل لضمان جودة الالتصاق
وحدة القص العرضي Cut Off Knife شفرة مزدوجة تعمل بمحرك سيرفو دقة القص ±1 مم سرعة القطع حتى 150 متر في الدقيقة شاشة لمس لتحديد الأطوال المطلوبة
وحدة التكديس Stacker نظام تجميع وفرز أوتوماتيكي أقصى طول كرتونة 3500 مم أقصى ارتفاع تكديس 1600 مم نظام عد إلكتروني

القدرة والأداء

السرعة التشغيلية من 100 إلى 250 متر في الدقيقة حسب الطراز وعدد الطبقات
عدد الطبقات ثلاث أو خمس أو سبع طبقات
الإنتاجية اليومية من 25 إلى 60 طن حسب نوع الورق وسرعة التشغيل

متطلبات التشغيل

القدرة الكهربائية الكلية من 250 إلى 350 ك.و
ضغط البخار المطلوب من 8 إلى 10 بار
استهلاك الغراء من 5 إلى 8 كجم لكل طن ورق
عدد العمال المطلوب للتشغيل من 6 إلى 8 أفراد

نظام التحكم

تحكم كامل بواسطة PLC من نوع Siemens أو Delta
شاشات لمس صناعية HMI لسهولة التشغيل والمتابعة
نظام مزامنة أوتوماتيكي بين الوحدات
نظام إنذار وحماية في حالات الطوارئ

المميزات والفوائد

تشغيل أوتوماتيكي بالكامل من لوحة تحكم مركزية
تصميم يقلل من الفاقد في الورق والغراء
دقة عالية في التمويج وثبات في جودة الكرتون المنتج
سهولة الصيانة وتوفر قطع الغيار
مطابقة لمعايير الجودة والسلامة الأوروبية CE

الخيارات الإضافية

وحدة طباعة فلكسو Flexo Printing Unit
نظام تغذية أوتوماتيكي للرولات
وحدة Slitter Rewinder لتقسيم الرولات
نظام فحص بصري لاكتشاف العيوب أثناء التشغيل

ملاحظات

المواصفات قابلة للتعديل حسب نوع الخط والعرض المطلوب وعدد الطبقات
يتوفر الخط بعدة طرازات وسرعات لتناسب احتياجات الإنتاج المختلفة