المواصفات الفنية (ماكينات طباعة اتوماتيك)

ماكينات الطباعة الأوتوماتيك مصممة للطباعة على الورق والكرتون بسرعة عالية ودقة ممتازة وتتميز بتشغيل أوتوماتيكي كامل مع تقليل التدخل اليدوي وتحسين جودة الإنتاج

#### المكونات الرئيسية

وحدة تغذية الورق Paper Feeder تغذية أوتوماتيكية دقيقة مع نظام توجيه للورق لضمان دخول اللوح في الماكينة بشكل صحيح
وحدة الطباعة Printing Unit طباعة فلكسو أو أوفست حسب الطراز مزودة بأسطوانات مطلية كروم أو Tungsten Carbide لضمان دقة الألوان وسرعة التشغيل
وحدة التجفيف Drying Section مجفف حراري أو بالأشعة فوق البنفسجية UV Dryer لتثبيت الحبر على الورق أو الكرتون بسرعة عالية
وحدة القطع Cutting Unit سكين دوار أو نظام Servo Cut لتقطيع الورق أو الكرتون حسب المقاس المطلوب بدقة عالية
وحدة التجميع والتكديس Stacking Section نظام أوتوماتيكي لتجميع الأوراق أو الكرتون بعد الطباعة والقص وتجهيزها للرزم أو التعبئة
وحدة التحكم Control Unit لوحة تحكم PLC وشاشة لمس HMI لمتابعة جميع إعدادات الطباعة والسرعة والتحكم الكامل في جميع الوحدات

#### الأداء والإنتاج

السرعة التشغيلية من 80 إلى 250 ورقة أو قطعة في الدقيقة حسب حجم الماكينة وطرازها
دقة الطباعة حتى ±0.5 مم
أبعاد الطباعة تعتمد على حجم الماكينة من 300 مم إلى 1500 مم عرض
الإنتاجية اليومية من 5000 إلى 20000 قطعة حسب نوع الورق وسرعة التشغيل

#### متطلبات التشغيل

القدرة الكهربائية الكلية من 20 إلى 50 ك.و حسب حجم الماكينة وعدد الوحدات
استهلاك الهواء المضغوط من 6 إلى 8 بار لتشغيل الوحدات الهوائية
درجة حرارة التشغيل المثالية من 20 إلى 35 درجة مئوية
عدد العمال المطلوب للتشغيل من 1 إلى 2 فرد

#### نظام التحكم

تحكم أوتوماتيكي كامل PLC من نوع Siemens أو Delta
شاشات لمس HMI لمراقبة جميع مراحل التشغيل
ذاكرة تخزين لإعدادات المقاسات والألوان والسرعة
أنظمة أمان وإيقاف تلقائي في حالات الطوارئ

#### المميزات والفوائد

تشغيل أوتوماتيكي كامل من التغذية حتى التجميع
دقة عالية في الطباعة وتجانس في الألوان
إنتاج مستمر وسريع مع تقليل نسبة الهدر
تصميم متكامل يقلل المساحة المطلوبة للتركيب
سهولة تعديل المقاسات وعدد النسخ أو القطع

#### الخيارات الإضافية

وحدة تجفيف إضافية لتحسين جودة الطباعة
وحدة طباعة متعددة الألوان لزيادة عدد الألوان
نظام عد وفرز ذكي بعد الطباعة
وحدة تغذية أوتوماتيكية إضافية لتقليل التدخل اليدوي

#### ملاحظات

المواصفات قابلة للتعديل حسب حجم الورق وعدد الألوان وسرعة الإنتاج
يمكن تخصيص الماكينة حسب احتياجات العميل ومتطلبات خطوط الإنتاج المختلفة

لو تحب أقدر أجهز لك نسخة HTML منسقة وجاهزة للنسخ للموقع بنفس النص بدون علامات الترقيم وبشكل مرتب وجميل للعرض الفني على الموقع.
هل أجهزها لك؟