المواصفات الفنية ( خط انتاج كرتون نصف اتوماتيك )

خط إنتاج كرتون مموج نصف أوتوماتيكي مناسب للمصانع الصغيرة والمتوسطة يتميز بسهولة التشغيل وانخفاض تكلفة الصيانة مع أداء ثابت وجودة إنتاج جيدة

#### المكونات الرئيسية

وحدة تحميل الرولات Manual أو Hydraulic Mill Roll Stand تحميل يدوي أو نصف هيدروليكي عدد الرولات من 1 إلى 2 أقصى قطر رول 1300 مم عرض الورق حتى 2200 مم
وحدة التسخين المسبق Preheater تسخين بالبخار أو الكهرباء لضبط رطوبة الورق قبل التمويج
وحدة التمويج Single Facer أسطوانات مطلية كروم بقطر 280 مم سرعة تشغيل حتى 80 متر في الدقيقة تغذية الورق يدوية ولصق بالنشا
وحدة اللصق الخلفي Double Backer تسخين بالبخار أو الغاز مع نظام ضغط ميكانيكي لضبط جودة الالتصاق
وحدة القص العرضي Cutting Unit تحكم يدوي أو بمحرك بسيط Motorized Knife دقة قص حوالي ±2 مم
وحدة التكديس Stacker Table تجميع يدوي للألواح الكرتونية أقصى طول للقطعة 2500 مم أقصى ارتفاع تكديس 1200 مم

#### القدرة والأداء

السرعة التشغيلية من 60 إلى 100 متر في الدقيقة
عدد الطبقات 3 أو 5 طبقات
الإنتاجية اليومية من 10 إلى 25 طن حسب نوع الورق وسرعة التشغيل

#### متطلبات التشغيل

القدرة الكهربائية الكلية من 120 إلى 200 ك.و حسب حجم الخط
ضغط البخار المطلوب من 6 إلى 8 بار في حالة التسخين بالبخار
استهلاك الغراء من 4 إلى 6 كجم لكل طن ورق
عدد العمال المطلوب للتشغيل من 8 إلى 10 أفراد

#### نظام التحكم

تحكم ميكانيكي أساسي في وحدات التمويج والقص
لوحات تشغيل مستقلة لكل وحدة مزودة بمؤشرات رقمية للحرارة والسرعة
إمكانية تطوير الخط لاحقاً بوحدة تحكم PLC

#### المميزات والفوائد

تكلفة استثمار وتشغيل منخفضة
تصميم بسيط وسهل الصيانة
مرونة في استخدام أنواع مختلفة من الورق
مناسب للمصانع الصغيرة وخطوط الإنتاج الإضافية
إمكانية التطوير بإضافة وحدات أوتوماتيكية في المستقبل

#### الخيارات الإضافية

وحدة طباعة فلكسو بلون أو لونين
وحدة Slitter Scorer لعمل الشقوق والطيات
نظام تغذية ورق أوتوماتيكي
وحدة تجفيف كهربائية إضافية Electric Dryer

#### ملاحظات

المواصفات قابلة للتعديل حسب مساحة المصنع ونوع الورق المستخدم
يتوفر الخط بعروض من 1400 مم حتى 2200 مم بعدة طرازات مختلفة
يمكن تجهيز الخط بوحدات اختيارية لزيادة الأتمتة أو الطاقة الإنتاجية