المواصفات الفنية (خط تصنيع زوايا الكرتون)

خط إنتاج زوايا الكرتون يستخدم لإنتاج زوايا الحماية الكرتونية التي تُستعمل في تغليف المنتجات الصناعية والزراعية لحماية الحواف أثناء النقل والتخزين
الخط مصمم لتقديم إنتاج مستقر بجودة عالية مع استهلاك اقتصادي للطاقة وسهولة في التشغيل والصيانة

#### المكونات الرئيسية

وحدة تغذية الورق رول تغذية متعددة الطبقات يتم تركيب ثلاث إلى خمس طبقات من ورق الكرافت حسب السمك المطلوب مزودة بوحدة شد ميكانيكي لضبط توتر الورق
وحدة اللصق نظام غراء بالنشا أو بولي فينيل يستخدم لتجميع الطبقات معاً يحتوي على خزان غراء وسير توزيع
وحدة التشكيل Forming Section تحتوي على قوالب تشكيل معدنية لتكوين زاوية الكرتون على شكل حرف L أو U مع إمكانية ضبط الزاوية من 30 إلى 90 درجة
وحدة الضغط Press Section لضمان تماسك الطبقات وإزالة الهواء الزائد مزودة بنظام ضغط هوائي أو ميكانيكي
وحدة القطع Cutting Unit تقوم بقطع زوايا الكرتون بالطول المطلوب من 50 مم حتى 6000 مم باستخدام سكينة دوارة
وحدة التجفيف Drying Section تعتمد على تسخين كهربائي أو بالبخار لضمان جفاف الغراء وثبات الشكل
وحدة التكديس Stacking Table لتجميع الزوايا بعد القطع وترتيبها استعداداً للتعبئة

#### القدرة والأداء

السرعة التشغيلية من 20 إلى 40 متر في الدقيقة حسب عدد الطبقات وسماكة الورق
السماكة النهائية للزاوية من 2 مم حتى 8 مم
العرض من 30 مم حتى 100 مم لكل ضلع
الطول القابل للقطع من 50 مم حتى 6000 مم
الطاقة الإنتاجية اليومية تتراوح بين 5 و10 أطنان

#### متطلبات التشغيل

القدرة الكهربائية الكلية من 40 إلى 60 ك.و حسب التجهيز
مصدر هواء مضغوط ضغط من 6 إلى 8 بار لتشغيل وحدة الضغط
درجة حرارة تشغيل الغراء بين 30 و40 درجة مئوية
عدد العمال المطلوب للتشغيل من 3 إلى 5 أفراد

#### نظام التحكم

تحكم إلكتروني بسيط بلوحات تشغيل مستقلة لكل وحدة
نظام ضبط سرعة متغير Inverter للتحكم في سرعة الخط
عداد إلكتروني لتحديد أطوال القطع
نظام أمان لإيقاف التشغيل في حالات الطوارئ

#### المميزات والفوائد

إنتاج زوايا كرتون بجودة عالية وثبات في الأبعاد
إمكانية استخدام أنواع متعددة من الورق
تكلفة تشغيل منخفضة واستهلاك اقتصادي للطاقة
سهولة ضبط المقاسات وتغييرها حسب الطلب
إمكانية إضافة وحدة طباعة للشعار أو البيانات على الزاوية

#### الخيارات الإضافية

وحدة طباعة فلكسو لون واحد أو لونين لطباعة الشعار أو العلامة التجارية
نظام تغذية آلي للورق لتقليل التدخل اليدوي
وحدة تجفيف إضافية لزيادة سرعة الإنتاج
نظام عد وفرز أوتوماتيكي لتجهيز الزوايا للتعبئة

#### ملاحظات

المواصفات قابلة للتعديل حسب نوع الورق وعدد الطبقات المطلوبة
يتوفر الخط بأطوال وسرعات مختلفة لتناسب احتياجات الإنتاج
يمكن تزويد الخط بأنظمة تحكم أكثر تطوراً عند الطلب